IND. COM PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

1. Identificação dos produtos e da empresa

HIDRO EG CLEAR ELASTIC


Plasticor Indústria e Comercio de Produtos Serigráfico LTDA.

Rua São José , 17 , Vila Marzagão – Sabará - MG

Telefone: (31) 3441-4686

Email: vendas@plasticores.com.br

site: www.plasticores.com.br

2. Composição e informação sobre os ingredientes

Este produto químico é um preparado. 
Natureza química: Dispersão aquosa de um copolímero à base de acrilato de etila e estireno.

Produtos pigmentados: 3 a 4%

3. Identificação de periculosidade

O produto não apresenta riscos no seu manuseio.

4. Primeiros socorros

Inalação: Conduzir a vítima para o local de ar fresco. Respiração difícil ou ausente, administrar oxigênio. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a boca e beber bastante água.

Contato com a pele: Lavar abundantemente com água e sabão.

Retirar as roupas contaminadas. Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que possível.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO²).

Proteção dos bombeiros: no caso de incêndio em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimento de ar. Utilizar equipamento de proteção e equipamento de proteção respiratória autônoma.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais.

Remoção de fontes de ignição: Nenhuma recomendação especial se faz necessária.

Controle de poeira: Não se aplica (produto líquido).

Prevenção de inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Evitar a inalação de vapores/ aerosóis. Evitar contato com a pele e olhos.

Precauções ao meio ambiente.

Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com a água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer este arraste.

Métodos para limpeza.

Recuperação: Não aplicável.

Neutralização: Não aplicável.

Disposição: Incineração ou aterro industrial, de acordo com legislação local.

Prevenção de perigos secundários: Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas. Embalagens que não se consigam limpar, devem ser eliminadas, de acordo com a legislação local.

Nota.

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio.

Medidas técnicas: Providenciar ventilação local exaustor onde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente.

Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecida. Orientações para manuseio seguro: Utilizar EPI´s no item 8

Armazenamento. Medidas técnicas: O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, fresco e ventilado.

Condições de armazenamento: Armazenar em tanques corretamente projetados e aprovados, ou recipientes metálicos (inox), tais como tambores e latas bem fechadas. Em local bem ventilado, à temperatura ambiente, sob pressão atmosférica, distante do calor, de oxidantes fortes e fontes de ignição.

Produtos e materiais incompatíveis: Nenhum perigo se o produto for aplicado corretamente.

8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Medidas de controle de engenharia: Utilizar ventilação/ exaustão adequada nos locais de trabalho.

Limites de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira.

Equipamentos de Proteção Individual.

Proteção respiratória: Máscara filtrante contra vapores orgânicos.

Proteção das mãos: Luvas de Látex ou PVC em atividades de contato direto com o produto.

Proteção dos olhos: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial.

Proteção da pele do corpo: Em atividades de contato direto com o líquido usar aventais de PVC.

Precauções especiais: De acordo com as condições de trabalho. Em caso de emergência utilizar lava-olhos ou chuveiro

Medidas de higiene: Higienizar roupas e sapatos após uso. Métodos gerais de controle utilizados em higiene industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.

9. Propriedades físico-químicas

Aspecto.

Estado Físico: PASTA
Cor: Incolor 
Odor: Característico 
pH (Em – g/L H2O) 23ºC: (DIN 53685) 7,0

Temperaturas específicas.

Ponto de ebulição: (1013 mbar, água) ca. 100°C 
Ponto de fusão: ca.0ºC

Limites de explosividade no ar. 
Superior (LSE): não disponível 
Inferior (LIE): não disponível 
Pressão do vapor: não disponível 
Densidade: 20ºC (DIN 51757)ca 1,04 g/cm³

Solubilidade.

Na água: 20ºC miscível 
Em solventes orgânicos: insolúvel 
Taxa de evaporação: líquido não inflamável 
Viscosidade: depende do produto. Solicitar ficha do Controle de qualidade.

10. Estabilidade e reatividade

Condições específicas.

Instabilidade: Nenhum perigo se o produto for aplicado corretamente. 
Reações perigosas: Nenhum perigo se o produto for aplicado corretamente. 
Produtos perigosos da decomposição: Nenhum perigo se o produto for aplicado corretamente.

11. Informações toxicológicas

Toxidade aguda : Não disponível.

Efeitos locais.

O contato prolongado do produto pode irritação da pele e mucosas respiratórias.

12. Informações ecológicas

Mobilidade: Incineração 
Ecotoxicidade: Não disponível 
Persistência/ degradabilidade: A introdução de baixas concentrações do produto não inibe a ação degradante do lodo ativado em Estações e Tratamento Biológico. 

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos de tratamento e disposição.

Produto: Incineração e aterro industrial, de acordo coma legislação local.

Resíduos de produtos: Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local.

Embalagens usadas: Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas. Embalagens que não se consiga limpar devem ser eliminadas segundo legislação local.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais.

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

15. Regulamentações Regulamentos internacionais.

MAK-WERT: 
Estireno: 20 pp ou 85 mg/cm³

Etilbenzeno: 100 ppm ou 440 mg/m³