IND. COM PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ

1. Identificação do produto e da empresa

- Inibidor de Foil/Floco

Empresa: Plasticor Indústria e Comércio de Produtos Serigráficos Ltda. 
Rua São José , 17 , Vila Marzagão - Sabará – MG 
CEP 34585-610   – Telefax:(31) 3441-4686

2. Composição e informação sobre os ingredientes

Preparação química. 
Suspensão aquosa do disphenilmetano bisamino etileno uréia. Não contém substância com classificação específica de periculosidade para transporte ou manuseio.

3. Identificação de periculosidade

Perigos mais importantes.

Efeitos nocivos à saúde.

Toxidade aguda: Nocivo por inalação, ingestão e em contato com a pele.

Efeitos locais: Irritante para pele, olhos, mucosos e sistema respiratório superior.

Principais sintomas: A ingestão e inalação dos vapores podem causar dor de cabeça, náuseas, tonteira, sonolência e confusão.

Efeitos sobre o meio ambiente: Nível de risco médio sistemas aquáticos.

Perigos físicos e químicos.

Incêndio e explosão: Liquido inflamável. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação.Os vapores são mais pesados do que o ar e podem propagar-separa longas distâncias até fontes de ignição e inflamar-se.

Perigos específicos: Este produto é classificado como nocivo segundo os critérios da CEE.

4. Primeiros socorros

Inalação: Transporte a vítima para um lugar arejado. Se a respiração estiver difícil, administre oxigênio por pessoa treinada.

Ingestão: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica.

Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em abundância por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de emergência. Procurar assistência médica.

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Aspersão d'água, dióxido de carbono (CO²), espuma apropriada, neblina d'água, pó químico seco.

Meios de extinção desapropriados: Água isoladamente pode ser ineficiente pois não resfria o xileno abaixo de seu ponto de fulgor. Não use jato de água sob pena de alastrar a área de incêndio.

Perigos específicos: Líquido inflamável. Perigoso quando exposto ao calor ou chama, seus vapores formam misturas explosivas com o ar. Pode acumular carga estática através de fluxo ou agitação. O vapor pode ser ignido através da carga estática. Sob a ação do calor há risco de explosão dos recipientes devido ao possível o aumento da pressão interna de recipientes ou reservatórios hermeticamente fechados.

Métodos especiais: Combater o fogo ao favor do vento. Resfriar com neblina d'água os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco.

Produtos perigosos decomposição: Dióxido e monóxido de carbono.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais.

Isolar a área. Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição em contato com o produto proveniente de derramamento ou vazamento apesar do baixo risco de ignição e propagação de chama. Não fumar, não causar faísca, não efetuar transferência sob pressão de ar ou oxigênio.

Controle de poeira: Não se aplica (produto líquido).

Prevenção de inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Usar botas, roupa e luvas impermeáveis, óculos de segurança, herméticos para produtos químicos e proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente.

Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com a água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer este arraste. Em caso de derramamento significativo, contê-lo com diques de terra, areia ou similar.

Métodos para limpeza.

Recuperação: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação.

Neutralização: Absorver com terra ou outro material absorvente.

Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em curso d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

Nota.

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio.

Medidas técnicas: Providenciar ventilação local exaustor onde os processos assim o exigirem. Aterrar eletricamente os elementos condutores de sistema em contato com o produto.

Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI´s) para evitar o contato direto com o produto.

Orientações para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial, manusear em baixas temperaturas.

Armazenamento.

Medidas técnicas: O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento.

Condições de armazenamento: Armazenar em tanques corretamente projetados e aprovados, ou recipientes metálicos, tais como tambores e latas bem fechadas. Em local bem ventilado, à temperatura ambiente, sob pressões atmosféricas, distantes do calor, de oxidantes fortes e fontes de ignição.

Materiais incompatíveis: águas, ácido nítricas, agentes oxidantes fortes e diclorodrantoína.

8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Medidas de controle de engenharia: Manipular o produto com ventilação local exaustora ou ventilação geral diluidora (com renovação de ar), de forma de manter a concentração dos vapores inferiores ao limite de tolerância.

Parâmetros de controle. 
Limite de exposição permitido. 
Vapor limite (Brasil, Portaria MTb 3214/78, NR 15 - Anexo 11): Limite de tolerância – média ponderada (48h/semana) = 340 mg/m³ (78ppm). 
Valor limite (EUA, ACGIH): TLV/TWA (40h/semana) = 434 mg/m³ (100 ppm).

Equipamentos de Proteção Individual.

Proteção respiratória: Usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos.

Proteção das mãos: Luvas de látex em atividades de contato direto com o produto.

Proteção dos olhos: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial. 
Proteção da pele do corpo: Em atividades de contato direto com o líquido usar aventais de PVC.

Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto.

Medidas de higiene: Higienizar roupas e sapatos após uso. Métodos gerais de controles utilizados em higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.

9. Propriedades físico-químicas

Estado físico: Líquido 
Cor: leitoso levemente amarelado 
Odor: Característico 
pH (tal qual): 6,5 – 9,0 
Limite de explosão inferior/ superior: Não aplicável 
Ponto de fulgor: Não aplicável 
Densidade: Não determinado 
Ponto de ebulição: 100°C 
Ponto de fusão: 0°C 
Solubilidade: Dispersível em água

10. Estabilidade e reatividade

Condições específicas.

Instabilidade: A decomposição térmica tem inicio em 250°C

Reações perigosas: Reações exotérmicas com animais e álcoois. Reage com água formado CO², em recipientes fechados, pode provocar ruptura devido ao aumento da pressão.

Produtos perigosos da decomposição: Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenagem e manipulação adequadas.

11. Informações toxicológicas

Toxidade aguda. 
Sintomas: Pode causar dor de cabeça, náuseas, tonturas e confusão mental.

Efeitos locais. 
Inalação: Irritação nas vias aéreas superiores. 
Contato com a pele: Moderadamente irritante para a pele. 
Contato com os olhos: Irritante para os olhos.

Toxidade crônica. 
Contato com a pele: Contato repetido ou prolongado pode causar dermatite.

12. Informações ecológicas

Mobilidade: Potencial para mobilidade no solo é muito alto.

Volatilidade: Produto volátil.

Compartimento alvo do produto: Água, solo e ar.

Degradabilidade. 
Degradação abiótica: O produto é fotodegradável. 
Biodegradabilidade: Produto biodegradável.

Bioacumulação. 
Fator de bioconcentração: BCF= 20. Baixo potencial para bioconcentração. 
Coeficiente de separação octanol/água: 3,33

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Produto: O descarte de perdas deve ser realizado em aterros licenciados ou por incineração de acordo com regulamentações federais, estaduais e locais.

Destruição/ eliminação: Incinerar ou aterrar em instalação autorizada.

Embalagens usadas: Não reutilizar as embalagens. Esvaziá-las completamente antes da eliminação.

14. Informações sobre transporte

Produto não perigoso.

Regulamentações nacionais e internacionais.

Transporte terrestre: Produto não perigoso para o transporte conforme legislação vigente.

Transporte aéreo: Produto não perigoso para o transporte conforme legislação vigente.

Transporte marítimo: Produto não perigoso para o transporte conforme legislação vigente.

Precauções especiais no transporte: dar devida proteção à carga para evitar umidade e vazamento do produto.

15. Regulamentações

Etiquetagem. 
Classificação conforme NFPA.

Incêndio: 2 
Saúde: 2 
Reatividade: 0 
Outros: nada consta