IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

EMULCIONADOR

EMULCIONADOR ESPECIALMENTE INDICADO PARA ESTAMPARIA DE PIGMENTOS E CORANTES REATIVOS APLICADOS PELO SISTEMA DE MEIA EMULSÃO.

Aspecto:

Altamente viscoso incolor.

Composição: Combinação de ésteres poliglicólicos com álcoois graxos.

Caráter Iônico: Não iônico.

pH Solução 10% : Aproximadamente 8 (oito).

Estabilidade: apresenta estabilidade à dureza da água, aos ácidos fracos, bem como ao meio extremamente alcalino.

Solubilidade: É facilmente solúvel em água morna.

Armazenamento:

Em local adequado, seco e em embalagens fechadas poderá ser armazenado por um período de 12 (doze) meses.

Propriedades:

- O Emulcionador tem um excelente poder de umectação, tanto a temperatura ambiente como temperaturas mais altas.

- Possui excelente poder dispersante e emulsionante de sujidades normalmente encontradas no material têxtil.

- Seu excelente poder de detergência atribui ao material, excelentes características de hidrofilidade e re-umectação.

- Possuem eficiência superior na remoção de óleos de encimagem contidas nas fibras sintéticas.

- Nas purgas de malhas, alem de melhorar a limpeza emulsiona a parafina.

- Melhora a fluidez das pastas aquosa.

- Promove emulsões óleo/água muito estáveis.

CAMPOS E QUANTIDADE DE APLICAÇÃO:

Substrato

Equipamentos

Aplicação

Fibras sintéticas e suas misturas

Barca, Jigger, Tambler, Jet-Flow etc.

As quantidades de aplicação podem variar de acordo com as necessidades do processo como: tipo de equipamento, velocidade e o material a ser umectado.

Geralmente utiliza-se:

- Limpeza – 1,0 à 3,0 g/l emulcionador

- Estamparia – 5,0 à 15 g/Kg de pasta.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

As indicações desta literatura técnicas se baseiam nos conhecimentos e experiências atuais, são fornecidos de boa fé e, tendo a intenção de serem precisos. Os valores são orientativos e todas as recomendações ou sugestões contidas ou baseadas nesta literatura deverão ser avaliadas pelo cliente, não eliminando a necessidade de realizar controles e ensaios próprios, sendo responsável por estar em acordo com a aplicabilidade das leis federais, estaduais ou municipais e regulamentos que cubram o uso do produto.

Todas as etiquetas, FISPQ e Folha de Emergência devem ser lidas e entendidas pelo cliente. Consulte a Plasticor para maiores informações adicionais sobre segurança e saúde no manuseio do produto.